Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САРАТОВСКИЙ национальный исследовательский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра информатики и программирования

ОТЧЁТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Системы реального времени

студентов 4 курса 441 группы
направления 02.03.02 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

факультета компьютерных наук и информационных технологий

Мартышина Ивана

Алексея Петрова

Андрея Котумы

Дмитрия Кузьмина

Глеба Рокаха

Саратов 2021

Оглавление

1.	Обзор RFID модуля RC522	3

1.1 Технические характеристики RFID-модуля RC522	4

2.	Библиотека SPI	6

2.1	Подключение	7

3.	Библиотека MFRC522	8

4.	Описание работы реализованного модуля	10

## Обзор RFID модуля RC522

Радиочастотная идентификация (RFID) — это технология бесконтактной идентификации объектов при помощи радиочастотного канала связи. Идентификация объектов производится по уникальному идентификатору, который имеет каждая электронная метка. Считыватель излучает электромагнитные волны определенной частоты. Метки отправляют в ответ информацию – идентификационный номер, данные памяти и пр.

Преимущества технологии RFID:

- бесконтактная

- возможность скрытой установки меток

- высокая скорость считывания данных

- возможность установки во вредных средах

- невозможность подделки

Существует большое разнообразие RFID-меток. Метки бывают активные и пассивные (без встроенного источника энергии, питаются от тока, индуцированного в антенне сигналом от ридера). Метки работают на разной частоте: LF (125 - 134 кГц), HF (13.56 МГц), UHF (860 - 960 МГц).

Приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них данные, называются ридерами (считывателями).  В проектах Arduino в качестве считывателя очень часто используют модуль RFID-RC522 (рисунок 1). Модуль выполнен на микросхеме MFRC522 фирмы NXP, которая обеспечивает работу с метками HF (на частоте 13,56 МГц).

В комплекте с модулем RFID-RC522 идут две метки, одна в виде карты, другая в виде брелока.

# 1.1 Технические характеристики RFID-модуля RC522

- Напряжение питания: 3.3V;

- Потребляемый ток :13-26mA;

- Рабочая частота: 13.56MHz;

- Дальность считывания: 0 - 60 мм;

- Интерфейс: SPI;

- Скорость передачи: максимальная 10МБит/с;

- Размер: 40мм х 60мм;

Рисунок 1 – Модуль RFID-RC522

Назначение выводов интерфейса SPI:

- SDA – выбор ведомого;

- SCK –сигнал синхронизации;

- MOSI – передача от master к slave;

- MISO – передача от slave к master;

- RST – вывод для сброса;

- IRQ – вывод прерывания;

- GND – земля;

- Vcc –питание 3.3 В.

Сигнал сброса RST – это сигнал, поступающий от цифрового выхода контроллера. При поступлении сигнала LOW происходит перезагрузка считывателя. Также ридер установкой на RST низкого уровня  сообщает, что находится в режиме сна, для вывода модуля из режима сна необходимо подать на данный вывод сигнал HIGH.

## Библиотека SPI

Библиотека SPI позволяет контроллеру Arduino взаимодействовать с устройствами, поддерживающими SPI протокол. Arduino в данном случае выступает в качестве ведущего устройства.

Serial Peripheral Interface (SPI)

Последовательный периферийный интерфейс (SPI) — это последовательный синхронный протокол передачи данных, используемый микроконтроллерами для обмена данными с одним или несколькими периферийными устройствами на небольших расстояниях.

Для организации соединения SPI необходимо одно ведущее устройство, обычно это микроконтроллер, которое управляет соединением с ведомыми устройствами. Обычно подключение осуществляется тремя общими линиями и линией выбора переферийного (ведомого) устройства:

- Master In Slave Out (MISO), переводится как "вход ведущего выход ведомого", используется для передачи данных от ведомого к ведущему;

- Master Out Slave In (MOSI) — выход ведущего вход ведомого, для передачи данных от ведущего к периферийным устройствам;

- Serial Clock (SCK) — синхронизирующая линия, синхросигнал генерируется ведущим устройством;

- Slave Select pin — вход на ведомых устройствах, с помощью которого ведущий может инициировать обмен данными с периферийным устройством. Если на этом входе LOW, то ведомый взаимодействует с ведущим, если HIGH, то ведомый игнорирует сигналы от ведущего.

# Подключение

На контроллерах Arduino Duemilanove и других на базе ATmega168 /328, шина SPI использует выходы 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), и 13 (SCK). На Arduino Mega — 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), и 53 (SS). Если выход SS не используется, то он все равно должен быть установлен как выход, в противном случае интерфейс может оказаться в режиме ведомого и библиотека не будет работать должным образом.

Функции, использующиеся в программе

SPI.begin() - Инициализирует шину SPI, устанавливает пины SCK, MOSI, и SS как выходы и уровень сигнала на SCK и MOSI — LOW и на SS — HIGH.

Ссылка на оригинальную документацию:

## Библиотека MFRC522

Эта библиотека позволяет легко считывать/записывать данные с RFID-меток. Доступны три способа чтения/записи:

- в виде фрагментов двоичных данных любого фиксированного или известного размера;

- в виде фрагментов двоичных данных, идентифицируемых метками, длина которых может быть неизвестна во время чтения

- в виде словаря с парами ключ/значение.

Функции, которые используются в данной программе:

Используется для чтения регистра при помощи SPI транзакций:

PCD_Register reg - Регистр, используемый для чтения byte MFRC522::PCD_ReadRegister(PCD_Register reg)

Конструктор, используемый для установки пинов:

chipSelectPin - Ардуино пин, подключенный к SPI resetPowerDownPin - Ардуино пин, подключенный к Reset MFRC522::MFRC522(byte chipSelectPin, byte resetPowerDownPin )

Конструктор, используемый для установки пинов

chipSelectPin - Ардуино пин, подключенный к SPI resetPowerDownPin - Ардуино пин, подключенный к Reset MFRC522::MFRC522(byte chipSelectPin, byte resetPowerDownPin)

Инициализирует MFRC микросхему

void MFRC522::PCD_Init()

Пока PICC установлен, то получаем Serial и продолжаем

byte mfrc522.PICC_ReadCardSerial()

Проверяет, представлена ли новая карта

bool mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()

Оригинальную документацию данной библиотеки можно найти по ссылке.

## Описание работы реализованного модуля

Принцип работы схемы приведенной на рисунке 2 заключается в считывании меток и сохранении их идентификаторов в память «ридера» с помощью модуля RC522 и библиотеки SPI. После чего, по запросу «обсервера», ридер должен передать ему данные, о том какие метки были считаны модулем RC522 за последнее время и вывести их на экран.

Программный код «ридера» можно найти по ссылке.

Программный код «обсервера» можно найти по ссылке.

На рисунке 3 можно увидеть реализованный на практике модуль «ридер-обсервер».

Рисунок 2 – Схема модуля

Рисунок 3 – реализованный модуль ридер-обсервер